15樓健檢中心X光室及骨密檢查室改設

90度自動門機招標規範

- 自動門控制器SW-5*2組

      - 馬達：DC24V 120W±10W直流馬達

      - 門扇重量：最大值400kg/1500mm最小值50kg/600mm

      - 控制器：微電腦化處理器

      - 電源電壓：AV100V〜240V

      - 環境溫度：-20℃〜+50℃

      - 開啟速度：3秒〜15秒/90˚

      - 首推開啟力量：2.5-3KG

- PG近接接開關PBT-09/IRA *4組

- 外觀材質：鋅合金面板與 PC 塑鋼感應器（防火抗 UV）。

- 防水等級：前段具備 IP65 防水防塵保護。

- 感應距離：約 3 至 15 公分可調（依反射物略有差異）。

- 輸出時間：可調式開門觸發時間約 1 至 12 秒。

- 狀態指示燈：待機或通電時亮紅燈，感應觸發時轉為藍燈。

- 抗干擾技術：內建微電腦紅外線編碼控制晶片

- RAT紅外線SRE-301/AC100防夾安全光線*4組

- 檢知距離：2.7 公尺內

- 使用電源：AC100~240V（高壓型）或 DC12~24V

- 角度調整：5° ~ 24° 螺旋式微調

- 抗干擾能力：可防禦太陽光、日光燈、螢光燈閃爍及電磁波雜訊

- 動作保持時間：1 ~ 5 秒可調

- 五、保固壹年以上

- 六、其他需求

以現有門片加裝自動門機及設備，電源由院方指定電源位置，由廠商配置負責配置電源。

制定單位：工務組