護理工作車(大車)規格

規格說明

1、車體尺寸(不含配件)：L63cm×W56cm×H104cm ±5cm。

2、材質：(1)鋁合金或不鏽鋼、塑鋼材質構成，整體結構應穩固。

(2)需加裝推送把手，方便推送，作業及推動中安靜無異音。

3、工作台面尺寸：工作台為塑鋼材質，L60cm×W51cm ±6cm，有圍欄加高設計避免藥品滾落。

4、抽屜：(1)規格數量配合單位需求。

(2)整體為塑鋼材質。

(3)抽屜拉到全開時兩側需具有安全卡榫可防止抽屜滑落。

(4)鍵盤抽屜：層板拉開使用時可置放鍵盤及滑鼠。

(5)需附可調整縱向及橫向隔板，並有不同高度可依照需求選配不同規格及數量抽屜組合。

(6)抽屜組合：含H8cm ±2cm小抽屜、H16 ±2cm中抽屜、H8CM ±2cm×3個藥盒抽屜、H24cm ±2cm大抽屜。

5、配件：(1)規格數量配合單位需求。

(2)空針回收筒托架：配合院內空針回收筒尺寸製作。

(3)前踏式垃圾桶：尺寸L40cm×L14cm×H48cm ±2cm。

(4)置物盒：附活動隔板可分隔成數格。

(5)側拉板：不用時可收納於檯面下方。

(6)推送把手：安裝於檯面前緣。

(7) 5英吋防塵輪(前2輪附煞車)。

(8)金屬掛籃：H38cm×L14cm×H16cm ±2cm。

6、鋰鐵電池組(200W)：

(1)可供工作車配置資訊設備使用4小時以上。

(2)外殼不燃材質，如為塑鋼製需通過防火等級UL-94。(附國家認可機構檢測證明)

(3)整個電池通過 IEC62133或UL 2054認證或 UL 2054及經濟部標準檢驗局(BSMI)安全認證。(附國家認可機構檢測證明)

(4)電池芯採用鋰鐵聚合物(LiFePO4)製作，需符合無鉛認證。(附國家認可機構檢測證明)

(5)電量耗弱指示器：須獨立於電腦之外，蓄電池需有標示清楚之電量顯示面板，電量燈號5格(含)以上。

7、保固三年(鋰鐵電池充滿後使用未達0.5小時應更換新品)。