輔仁大學附設醫院

行動車電腦規格

0

正本

副本

董事長吳乃仁

公告

- 需求規格說明

| 項次 | 品名 | 規格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 個人電腦 | - 2公升以下 - CPU：Intel第13代–i5 Processor以上 - 記憶體：DDR4(含)以上16GB (,總共提供2個RAM插槽,可支援到32GB(含)以上 - 硬碟：本案須提供512GB M.2 PCIe介面固態硬碟(SSD Solid State Drive) (含)以上，另需SATA連接埠(SATA3 6.0Gb/s) ，可擴充裝2.5吋HDD或SSD - 晶片組：Intel晶片組(含)以上 - 顯示介面： 1.提供整合式 Intel HD整合型顯示晶片 2.提供 D-SUB、HDMI及DisplayPort輸出(3擇2) - 網卡：RJ45 100/1000網路卡 - 無線網卡：內建無線模組網卡 - 鍵盤/Mouse：原廠USB 鍵盤(101鍵以上)、USB滑鼠(光學,800dpi以上) I/O：2個以上之螢幕輸出(並可連接本案之螢幕) - USB連接埠：本案需提供7個USB 2.0(含)以上，若主機USB埠數量不足，可另外提供USB3.0(含)以上4 PORT HUB - 含螢幕整合套件 - 電源供應器：90W以上 - Microsoft Windows 10 Professional 64bit - 保固：五年 |
| 2 | 液晶螢幕 | - 面板：IPS - 尺寸：23"(含)以上, 16:9 - 可視角度 : 178° (水平)/ 178° (垂直)以上 - LED背光 - 亮度 : 250 cd/m2 - 對比度：1000:1 - 動態對比 : 10,000,000:1 - 解析度：1920 x 1080 @60Hz - 輸入介面：D-sub/DVI/HDMI(其中之二) - 可調整傾斜 - 可背掛個人電腦主機 - 反應時間 : 6ms - 電壓 : AC 100 - 240V (國際標準); 50/60Hz - 保固：五年 |